РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область

Прокопьевский городской округ

ПРОКОПЬЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

6-го созыва

(тринадцатая сессия)

Решение №  107

от_28. 06. 2019

принято Прокопьевским городским

Советом народных депутатов

28.06.2019

Об утверждении Нормативов градостроительного проектирования Прокопьевского городского округа

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 8, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Прокопьевского городского Совета народных депутатов от 24.06.2011 № 659 «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Прокопьевского городского округа» (в редакции решения Прокопьевского городского Совета народных депутатов от 29.10.2018 № 017), Уставом  муниципального образования «Прокопьевский городской округ»,

Прокопьевский городской Совет народных депутатов

Решил:

1. Утвердить Нормативы градостроительного проектирования Прокопьевского городского округа согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Прокопьевского городского Совета народных депутатов от 30.06.2015 № 229 «Об утверждении Нормативов градостроительного проектирования Прокопьевского городского округа».

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Шахтерская правда» и вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитеты Прокопьевского городского Совета народных депутатов: по вопросам местного самоуправления и правоохранительной деятельности 
(П. П. Яцухно).

Председатель Прокопьевского

городского Совета народных депутатов                                             Н. А. Бурдина

Глава

города Прокопьевска                                                                       А. Б. Мамаев

« 28 »  июня  2019 год

(дата подписания)

Приложение к решению

Прокопьевского городского

Совета народных депутатов

от  28.06.2019  № 107

| Нормативы - градостроительного проектирования - Прокопьевского городского округа - г. Прокопьевск - 2019г. - Оглавление |  |
| --- | --- |
| - 1; - Введение; - 5. - 2; Основная часть; - 6. - 2.1; Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Прокопьевского городского округа; - 6. - 2.2; Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области автомобильных дорог в границах городского округа (автомобильные дороги местного значения и объекты транспортной инфраструктуры, необходимые для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа) и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Прокопьевского городского округа; - 8. - 2.3; Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта; образования; обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Прокопьевского городского округа; - 9. - 2.4; - Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в иных областях и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Прокопьевского городского округа; - 12. - 2.5; - Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами благоустройства территории и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Прокопьевского городского округа; - 16. - 3; Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Прокопьевского городского округа; - 24. - 4; Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Прокопьевского городского округа; - 45. |  |

- Введение

Нормативы градостроительного проектирования  Прокопьевского городского округа (далее – Нормативы градостроительного проектирования)  устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Прокопьевского городского округа, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения населения Прокопьевского городского округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Прокопьевского городского округа.

Нормативы градостроительного проектирования включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения Прокопьевского городского округа  и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Прокопьевского городского округа );

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования;

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

Нормативы градостроительного проектирования разработаны в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

- Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденных Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244, положений Государственной программы Кемеровской области «Молодежь, спорт и туризм Кузбасса» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 г. № 466;

- Методическими рекомендациями по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающих требования по размещению организаций сферы образования, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденные Заместителем Министра образования и науки Российской Федерации Климовым А.А. от 04.05.2016 г. № АК-15/02вн;

- Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденные распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965;

- Методическими рекомендациями по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.11.2014 № 934н;

- Законом Кемеровской области от 12.07.2006 № 98-ОЗ 
«О градостроительной деятельности», принятым Советом народных депутатов Кемеровской области 28.06.2006;

- Законом Кемеровской области от 25.12.2017 №111-ОЗ «О видах объектов регионального и местного значения»;

- Нормативами градостроительного проектирования Кемеровской области.

- Основная часть

2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Прокопьевского городского округа

В соответствии с Законом Кемеровской области от 25.12.2017 № 111-ОЗ «О видах объектов регионального и местного значения» к объектам местного значения городского округа в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения относятся следующие виды объектов:

- объекты инженерной инфраструктуры, в том числе электро-, газо-, теплоснабжения (объекты с уровнем напряжения ниже 35 кВ, газораспределительные станции, котельные, тепловые пункты, тепловые насосные станции);

- объекты водоснабжения (водозаборы, водоочистные станции, насосные станции);

- объекты водоотведения (централизованные системы водоотведения (канализации), очистные сооружения).

Таблица 1.

Расчетные показатели, устанавливаемые

для объектов местного значения в области инженерной инфраструктуры

| № | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Линии электропередач ЛЭП-10кВ | уровень обеспеченности, км | 117,138 | не подлежит нормированию |  |
| 2 | Линии электропередач ЛЭП-6кВ | уровень обеспеченности, км | 408,461 | не подлежит нормированию |  |
| 3 | Линии электропередач ЛЭП-0,4кВ | уровень обеспеченности, км | 1660,608 | не подлежит нормированию |  |
| 4 | Воздушные линии электропередач ВЛЭП-10кВ | уровень обеспеченности, км | 59,379 | не подлежит нормированию |  |
| 5 | Воздушные линии электропередач ВЛЭП-6кВ | уровень обеспеченности, км | 291,974 | не подлежит нормированию |  |
| 6 | Воздушные линии электропередач ВЛЭП-0,4кВ | уровень обеспеченности, км | 1520,433 | не подлежит нормированию |  |
| 7 | Подстанции трансформаторные и распределительные 10кв и 6кВ | уровень обеспеченности, объект | 629 | не подлежит нормированию |  |
| 8 | Газораспределительные станции (пункты): | уровень обеспеченности, 1 ед. на 200 тыс. человек | 1 | не подлежит нормированию |  |
| 9 | Отопительные и производственно-отопительные котельных мощностью: от 3 до 300 Гкал/час | уровень обеспеченности, объект | 87 | не подлежит нормированию |  |
| 10 | Водозаборы | уровень обеспеченности, объект | 0 | не подлежит нормированию, водозаборы находится на территории Прокопьевского муниципального района и г.Новокузнецка |  |
| 11 | Водоочистные станции: 300 м3/сут. на 1 тыс. человек | уровень обеспеченности, объект | 0 | не подлежат нормированию, находятся на территории Прокопьевского муниципального района и г.Новокузнецка |  |
| 12 | Насосные станции | уровень обеспеченности, объект | 18 | не подлежат нормированию |  |
| 13 | Централизованные системы водоотведения – канализационные бассейны | уровень обеспеченности, км | 3 | не подлежат нормированию |  |
| 14 | Канализационные насосные станции | уровень обеспеченности, объект | 10 | не подлежат нормированию |  |
| 15 | Очистные сооружения | уровень обеспеченности, объект | 10 | не подлежат нормированию |  |

2.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области автомобильных дорог в границах городского округа (автомобильные дороги местного значения и объекты транспортной инфраструктуры, необходимые для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа) и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Прокопьевского городского округа

В соответствии с Законом Кемеровской области от 25.12.2017 №111-ОЗ «О видах объектов регионального и местного значения» к объектам местного значения городского округа в области автомобильных дорог местного значения в границах городского округа относятся автомобильные дороги местного значения и объекты транспортной инфраструктуры, необходимые для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа.

Таблица 2.

Расчетные показатели, устанавливаемые

для объектов местного значения в области транспорта

| № | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Железнодорожные вокзалы, станции пригородного и межмуниципального сообщения | уровень обеспеченности, единиц | 1 | доступность, км. (от административного центра муниципального образования) | 50 |
| 2 | Автовокзалы, автостанции | уровень обеспеченности, единиц | 1 | доступность, км. (от административного центра муниципального образования) | 50 |
| 3 | Автомобильные дороги местного значения | уровень обеспеченности, плотность автомобильных дорог, км. на 1 тыс. кв. км. территории | 0,92 | Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки, м | 25 |

2.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта; образования; обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Прокопьевского городского округа

В соответствии с Законом Кемеровской области от 25.12.2017 № 111-ОЗ «О видах объектов регионального и местного значения» к объектам местного значения городского округа в области физической культуры и массового спорта, образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов относятся следующие виды объектов:

1) объекты спорта городского округа, отвечающие требованиям проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий;

2) объекты, необходимые для размещения:

- муниципальных дошкольных образовательных организаций;

- муниципальных общеобразовательных организаций;

- муниципальных организаций, осуществляющих обучение (организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организаций, осуществляющих лечение, оздоровление и (или) отдых, организаций, осуществляющих социальное обслуживание);

3) объекты, предназначенные для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов (установки, полигоны), расположенные на территории городского округа.

Таблица 3.

Расчетные показатели, устанавливаемые

для объектов местного значения в области спорта

| № | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне | уровень обеспеченности, м2 общей площади на 1 тыс. чел. | 70-80 | доступность, м. | 500 |
| 2 | Спортивные залы общего пользования | уровень обеспеченности, м2 площади пола на 1 тыс. чел. | 60-80 | доступность, м. | 1500 |
| 3 | Бассейны крытые и открытые общего пользования | уровень обеспеченности, , м2 зеркала воды на 1 тыс. чел. | 20-25 | доступность, мин. | 30 |

Таблица 4.

Расчетные показатели, устанавливаемые

для объектов местного значения в области образования

| № | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | уровень обеспеченности, место | Устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными образовательными организациями в пределах 85%, в том числе общего типа - 70%, специализированного - 3%, оздоровительного - 12%. | доступность, м | 300 |
| 2 | Общеобразовательные организации | уровень обеспеченности, учащихся | Следует принимать с учетом 100%-ного охвата детей начальным общим и основным общим образованием (I - IX классы) и до 75% детей - средним общим образованием (X - XI классы) при обучении в одну смену. | доступность,км | принимается по региональным нормативам градостроительного проектирования, Размещение общеобразовательных организаций допускается на расстоянии транспортной доступности: для учащихся начального общего образования - 15 мин (в одну сторону), для учащихся основного общего и среднего общего образования - не более 50 мин (в одну сторону). |
| 3 | Детские дома-интернаты,) | уровень обеспеченности, место на 1 тыс. чел. (от 4 до 17 лет | 3 | транспортная доступность, мин. | 30 |

Таблица 5.

Расчетные показатели, устанавливаемые

для объектов местного значения в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

| № | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Полигоны | уровень обеспеченности, га | 0,02 на 1000 т бытовых отходов | Транспортная доступность, мин. | 60 |

2.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в иных областях и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Прокопьевского городского округа

В соответствии с Законом Кемеровской области от 25.12.2017 № 111-ОЗ «О видах объектов регионального и местного значения» к объектам местного значения городского округа  в иных областях относятся следующие виды объектов:

- объекты, необходимые для размещения органов местного самоуправления городского округа;

- объекты муниципального жилищного фонда городского округа;

- объекты, предназначенные для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в границах городского округа;

- объекты гражданской обороны, предназначенные для обеспечения проведения мероприятий по гражданской обороне на территории городского округа;

- объекты размещения аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований, необходимые для решения вопросов местного значения городского округа;

- объекты похоронного назначения в границах городского округа;

- объекты, необходимые для размещения муниципального архива городского округа;

- объекты культуры и искусства (театры, музеи, дома культуры, библиотеки, кинотеатры, иные учреждения культуры и искусства городского округа);

- объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации местного (муниципального) значения;

- особо охраняемые природные территории местного значения;

- лечебно-оздоровительные местности и курорты на территории городского округа;

- объекты отдыха и туризма (горнолыжные трассы, канатные дороги) на территории городского округа;

- объекты сельскохозяйственного назначения, расположенные в границах городского округа.

Таблица 6.

Расчетные показатели, устанавливаемые

для объектов местного значения в иных областях

| № | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Объекты, необходимые для размещения органов местного самоуправления городского округа | уровень обеспеченности, м2 на одного сотрудника при этажности 3 – 5 | 54 – 30 | транспортная доступность, мин. | 30 |
| 2 | Объекты муниципального жилищного фонда городского округа | уровень обеспеченности,м2 | 20 | не подлежит нормированию |  |
| 3 | Противопаводковые дамбы | ширина гребня плотины (дамбы) из грунтовых материалов, м | 4,5 (следует устанавливать в зависимости от условий производства работ и эксплуатации (использования гребня для проезда, прохода и других целей) | не подлежит нормированию |  |
|  |  | ширина гребня глухой бетонной или железобетонной плотины, м | 2 (следует устанавливать в зависимости от условий производства работ и эксплуатации (использования гребня для проезда, прохода и других целей) | не подлежит нормированию |  |
|  |  | высота гребня дамбы, м | следует назначать на основе расчета возвышения его над расчетным уровнем воды | не подлежит нормированию |  |
| 4 | Убежища | уровень обеспеченности, 14В. м площади пола помещений на одного укрываемого | при одноярусном расположении нар – 0,6; при двухъярусном расположении нар – 0,5; при трехъярусном расположении нар – 0,4 | пешеходная доступность, м | от 500м до 1000м по согласованию с 14В14риторииальными органами МЧС России |
|  |  | внутренний объем помещения, куб. м на одного укрываемого | 1,5 |  |  |
| 5 | Противорадиационные укрытия | уровень обеспеченности, 14В. м площади пола помещений на одного укрываемого | при одноярусном расположении нар -0,6; при двухъярусном расположении нар -0,5; при трехъярусном расположении нар – 0,4 | пешеходная доступность, м транспортная доступность, км. | 3 000 при подвозе укрываемых автотранспортом – 25 |
| 6 | Укрытия | уровень обеспеченности, 15В. м площади пола помещений на одного укрываемого | 0,6 | пешеходная доступность, м | 500 |
| 7 | Пожарные депо | уровень обеспеченности, объект | 6 | транспортная доступность (время прибытия первого подразделения к месту вызова), минут в одну сторону | 10 |
| 8 | Бюро похоронного обслуживания | уровень обеспеченности, объект | 1 | транспортная доступность, мин. | 30 |
| 9 | Кладбище традиционного захоронения | уровень обеспеченности, га на 1 тыс. чел. | 0,24 | транспортная доступность, мин. | 60 |
| 10 | Муниципальный архив | уровень обеспеченности, объект | 1 | транспортная доступность, мин. | 40 |
|  |  | уровень обеспеченности, 15В. м. на 1 тыс. единиц хранения | 2,5 |  |  |
| 11 | Театр | уровень обеспеченности, место на 1 тыс. чел. | 5-8 | транспортная доступность, мин. | 30 |
| 12 | Музей | уровень обеспеченности, объект | 1 | транспортная доступность, мин. | 30 |
| 13 | Дома культуры | уровень обеспеченности, м2 площади пола на 1 тыс. чел. | 50 – 60 | транспортная доступность, мин. | 30 |
| 14 | Библиотеки, | уровень обеспеченности, читательских мест на 1 тыс. чел. | 2 | транспортная доступность, мин. | 30 |
| 15 | Кинотеатры | уровень обеспеченности, место на 1 тыс. чел. | 25-35 | транспортная доступность, мин. | 30 |
| 16 | Универсальные спортивно-зрелищные залы, в том числе с искусственным льдом, | уровень обеспеченности, место на 1 тыс. чел. | 6-9 | транспортная доступность, мин. | 30 |
| 17 | Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации местного (муниципального) значения | уровень обеспеченности, объект | 17 | не подлежит норм ированию |  |
| 18 | Городские парки | уровень обеспеченности, объект | 3 | транспортная доступность, минут | 30 |
| 19 | Лечебно-оздоровительные местности и курорты на территории городского округа; | уровень обеспеченности, объект | 2 | транспортная доступность, часов | 1,5 |
| 20 | Объекты отдыха и туризма на территории городского округа; | уровень обеспеченности, м2 на одного человека | 7 | транспортная доступность, часов | 1,5 |
| 21 | Объекты сельскохозяйственного назначения, расположенные в границах городского округа. | Уровень обеспеченности, объект | 0 | не подлежит нормированию |  |

  - Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами благоустройства территории и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Прокопьевского городского округа

Таблица 7.

Расчетные показатели, устанавливаемые

для объектов местного значения в иных областях

| № | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Площадь озелененных территорий общего пользования – парков, садов, скверов, бульваров | уровень обеспеченности, площадь озелененных территорий общего пользования, м2 на одного человека | 7 | доступность, мин. | 15-20 |
| 2 | Учреждения органов государственной власти, органы местного самоуправления | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 200 – 220 м2 общей площади | Доступность, м | 50 |
| 3 | Административно-управленческие учреждения, здания и помещения общественных организаций | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 100 – 120 м2 общей площади | Доступность, м | 50 |
| 4 | Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 50 – 60 м2 общей площади | Доступность, м | 50 |
| 5 | Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения: |  |  | Доступность, м | 50 |
| 5.1 | - с операционными залами | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 30 – 35 м2 общей площади | Доступность, м | 50 |
| 5.2 | - без операционных залов | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 55 – 60 м2 общей площади | Доступность, м | 50 |
| 6 | Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств городского значения | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 2 – 3 преподавателя занятых в одну смену | Доступность, м | 50 |
| 7 | Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 20 – 25 м2 общей площади | Доступность, м | 50 |
| 8 | Научно-исследовательские и проектные институты | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 140 – 170 м2 общей площади | Доступность, м | 50 |
| 9 | Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | Работающие в двух смежных сменах, 6 – 8 чел. | Доступность, м | 50 |
| 10 | Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов | уровень обеспеченности, машино-мест на 1000 чел., работающих в двух смежных сменах | 140 – 160 | Доступность, м | 50 |
| 11 | Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты) | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 30 – 35 м2 общей площади | Доступность, м | 50 |
| 12 | Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.) | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 40 – 50 м2 общей площади | Доступность, м | 50 |
| 13 | Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.) | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 60 – 70 м2 общей площади | Доступность, м | 50 |
| 14 | Рынки постоянные: |  |  |  |  |
| 14.1 | - универсальные и непродовольственные | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 30 – 40 м2 общей площади | Доступность, м | 50 |
| 14.2 | - продовольственные и сельскохозяйственные | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 40 – 50 м2 общей площади | Доступность, м | 50 |
| 15 | Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе) | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 4 – 5 Посадочные места | Доступность, м | 50 |
| 16 | Объекты коммунально-бытового обслуживания: |  |  |  |  |
| 16.1 | - бани | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 5 – 6 единовременных посетителей | Доступность, м | 50 |
| 16.2 | - ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 10 – 15 м2 общей площади | Доступность, м | 50 |
| 16.3 | - салоны ритуальных услуг | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 20 – 25 м2 общей площади | Доступность, м | 50 |
| 16.4 | - химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др. | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 1 – 2 рабочее место приемщика | Доступность, м | 50 |
| 17 | Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 6 – 8 единовременных посетителей | Доступность, м | 50 |
| 18 | Театры, концертные залы: |  |  |  |  |
|  | - городского значения (1-й уровень комфорта) | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 4 – 7 зрительских мест | Доступность, м | 50 |
| 19 | Киноцентры и кинотеатры |  |  |  |  |
| 19.1 | - городского значения (1-й уровень комфорта) | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 8 – 12 зрительских мест | Доступность, м | 50 |
| 19.2 | - другие (2-й уровень комфорта) | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 15 – 25 зрительских мест | Доступность, м | 50 |
| 20 | Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 6 – 8 постоянных мест | Доступность, м | 50 |
| 21 | Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.) | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 8 – 10 единовременных посетителей, но не менее 10 машино-мест на объект | Доступность, м | 50 |
| 22 | Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 4 – 7 единовременных посетителей | Доступность, м | 50 |
| 23 | Бильярдные, боулинги | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 3 – 4 единовременных посетителей | Доступность, м | 50 |
| 24 | Спортивные комплексы и стадионы с трибунами | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 25 – 30 мест на трибунах | Доступность, м | 50 |
| 25 | Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и тренажерные залы) |  |  |  |  |
| 25.1 | - общей площадью менее 1000 м2 | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 25 – 40 м2 общей площади | Доступность, м | 50 |
| 25.2 | - общей площадью 1000 м2 и более | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 40 – 55 м2 общей площади | Доступность, м | 50 |
| 26 | Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локального и районного уровней обслуживания: |  |  |  |  |
| 26.1 | - тренажерные залы площадью 150 – 500 м2 | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 8 – 10 единовременных посетителей | Доступность, м | 50 |
| 26.2 | - ФОК с залом площадью 1000 – 2000 м2 | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 10 единовременных посетителей | Доступность, м | 50 |
| 26.3 | - ФОК с залом и бассейном общей площадью 2000 – 3000 м2 | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 5 – 7 единовременных посетителей | Доступность, м | 50 |
| 27 | Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.) | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 3 – 4 единовременных посетителей | Доступность, м | 50 |
| 28 | Аквапарки, бассейны | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 5 – 7 единовременных посетителей | Доступность, м | 50 |
| 29 | Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 м2 | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 6 – 7 единовременных посетителей | Доступность, м | 50 |
| 30 | Железнодорожные вокзалы | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 8 – 10 пассажиров дальнего следования в час пик | Доступность, м | 50 |
| 31 | Автовокзалы | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 10 – 15 пассажиров дальнего следования в час пик | Доступность, м | 50 |

- Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Прокопьевского городского округа

Определение совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Прокопьевского городского округа осуществлялось с учетом:

1) предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и предельных значений показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Прокопьевского городского округа, установленных в региональных нормативах градостроительного проектирования Кемеровской области:

2) социально-демографического состава и плотности населения на территории Прокопьевского городского округа;

3) стратегии социально-экономического развития Прокопьевского городского округа до 2035 года, утвержденной решением Прокопьевского городского Совета народных депутатов от 07.09.2018 № 547;

4) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

При определении совокупности расчетных показателей для объектов местного значения учтено ранжирование по группам муниципальных образований Кемеровской области, в соответствии с которым, Прокопьевский городской округ относится:

1) по внутренней территориально-пространственной организации: «А»  компактная территориально-пространственная организация;

2) по типам устойчивых систем расселения: городской тип с устойчивой системой расселения;

3) по уровню урбанизированности: «Б» средний уровень;

4) по природно-климатическим зонам (характеру рельефа): Климатический район 1В, Кузнецкая котловина;

5) отнесение муниципального образования к одной из агломераций: Кемеровской области: Новокузнецкая агломерация, - полицентрическая городская агломерация-конурбация;

6) отнесение муниципального образования к монопрофильным: моногород с наиболее сложным социально-экономическим положением;

7) отнесение муниципального образования к ТОСЭР: Постановление Правительства РФ от 03.12.18 №1470 «О создании ТОСЭР Прокопьевск».

Численность населения Прокопьевского городского округа по состоянию на 01.01.2019 составила 192,964 тыс.чел. Плотность населения составила 848 чел. На кв. Км.

Протяженность муниципальных автомобильных дорог составляет 210 км.

Обоснование расчетных показателей для объектов местного значения, содержащихся в основной части Нормативов градостроительного проектирования представлены в Таблице 8.

Таблица 8.

| № пп | Наименование объекта | Расчетный показатель | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты местного значения в области инженерной инфраструктуры |  |  |
| 1.1 | Линии электропередач ЛЭП-10кВ | уровень обеспеченности, км | Принят по данным ООО «Кузбасская энергосетевая компания» |
| 1.2 | Линии электропередач ЛЭП-6кВ | уровень обеспеченности, км | Принят по данным ООО «Кузбасская энергосетевая компания» |
| 1.3 | Линии электропередач ЛЭП-0,4кВ | уровень обеспеченности, км | Принят по данным ООО «Кузбасская энергосетевая компания» |
| 1.4 | Воздушные линии электропередач ВЛЭП-10кВ | уровень обеспеченности, км | Принят по данным ООО «Кузбасская энергосетевая компания» |
| 1.5 | Воздушные линии электропередач ВЛЭП-6кВ | уровень обеспеченности, км | Принят по данным ООО «Кузбасская энергосетевая компания» |
| 1.6 | Воздушные линии электропередач ВЛЭП-0,4кВ | уровень обеспеченности, км | Принят по данным ООО «Кузбасская энергосетевая компания» |
| 1.7 | Подстанции трансформаторные и распределительные 10кв и 6кВ | уровень обеспеченности, объект | Принят по данным ООО «Кузбасская энергосетевая компания» |
| 1.8 | Газораспределительные станции (пункты): | уровень обеспеченности, 1 ед. на 200 тыс. человек | Генеральный план г.Прокопьевска, проект планировки территории линейного сооружения-газопровод. |
| 1.9 | Отопительные и производственно-отопительные котельных мощностью: от 3 до 300 Гкал/час | уровень обеспеченности, объект | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Прокопьевского городского округа на 2016-2021 годы с перспективой до 2031г. |
| 1.10 | Водозаборы | уровень обеспеченности, объект | Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского городского округа на период 2015-2020 годы с перспективой до 2031 г. |
| 1.11 | Водоочистные станции | уровень обеспеченности, объект | Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского городского округа на период 2015-2020 годы с перспективой до 2031 г. |
| 1.12 | Насосные станции | уровень обеспеченности, объект | Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского городского округа на период 2015-2020 годы с перспективой до 2031 г. |
| 1.13 | Централизованные системы водоотведения | уровень обеспеченности, объект | Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского городского округа на период 2015-2020 годы с перспективой до 2031 г. |
| 1.14 | Канализационные насосные станции | уровень обеспеченности, объект | Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского городского округа на период 2015-2020 годы с перспективой до 2031 г. |
| 1.15 | Очистные сооружения | уровень обеспеченности, объект | Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского городского округа на период 2015-2020 годы с перспективой до 2031 г. |
| 2 | Объекты местного значения в области транспорта |  |  |
| 2.1 | Железнодорожные вокзалы, станции пригородного и межмуниципального сообщения | уровень обеспеченности, единиц | региональные нормативы градостроительного проектирования Кемеровской области |
|  |  | доступность, | региональные нормативы градостроительного проектирования Кемеровской области |
| 2.2 | Автовокзалы, автостанции | уровень обеспеченности, единиц | региональные нормативы градостроительного проектирования Кемеровской области |
|  |  | доступность, | региональные нормативы градостроительного проектирования Кемеровской области |
| 2.3 | Автомобильные дороги местного значения | уровень обеспеченности, плотность автомобильных дорог, км. на 1 тыс. кв. км. территории | рассчитан на основании статистических данных по общей протяженности дорог общего пользования определенными в статистической информации. |
|  |  | Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки, м | п.11.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| 3 | Объекты местного значения в области спорта |  |  |
| 3.1 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне Спортивные залы общего пользования | уровень обеспеченности, м2 общей площади на 1 тыс. чел. | табл. Д.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | табл. 10.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| 3.2 | Спортивные залы общего пользования | уровень обеспеченности, м2 площади пола на 1 тыс. чел. | табл. Д.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | табл. 10.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| 3.3 | Бассейны крытые и открытые общего пользования | уровень обеспеченности, м2 зеркала воды на 1 тыс. чел. | табл. Д.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, мин. | табл. Д.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| 4 | Объекты местного значения в области образования |  |  |
| 4.1 | Дошкольные образовательные организации | уровень обеспеченности, место | табл. Д.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | табл. 10.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| 4.2 | Общеобразовательные организации | уровень обеспеченности, учащихся | табл. Д.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность,км | табл. 10.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| 4.3 | Детские дома-интернаты | уровень обеспеченности, место на 1 тыс. чел. (от 4 до 17 лет | табл. Д.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | транспортная доступность, мин. | показатели транспортной доступности определены расчетным путем, с учетом транспортных маршрутов |
| 5 | Объекты местного значения в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов |  |  |
| 5.1 | Полигоны | уровень обеспеченности, га | Табл. 12.3 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | транспортная доступность, мин. | Территориальная схема обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Кемеровской области, утвержденная постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2016 N 367 |
| 6 | Объекты местного значения в иных областях |  |  |
| 6.1 | Объекты, необходимые для размещения органов местного самоуправления городского округа | уровень обеспеченности, объект | табл. Д.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | транспортная доступность, мин. | показатели транспортной доступности определены расчетным путем, с учетом транспортных маршрутов |
| 6.2 | Объекты муниципального жилищного фонда городского округа | уровень обеспеченности, м2 | табл.2 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| 6.3 | Противопаводковые дамбы | уровень обеспеченности | региональные нормативы градостроительного проектирования Кемеровской области |
|  |  | доступность | региональные нормативы градостроительного проектирования Кемеровской области |
| 6.4 | Убежища | уровень обеспеченности | региональные нормативы градостроительного проектирования Кемеровской области |
|  |  | пешеходная доступность, м | региональные нормативы градостроительного проектирования Кемеровской области |
| 6.5 | Противорадиационные укрытия | уровень обеспеченности | региональные нормативы градостроительного проектирования Кемеровской области |
|  |  | доступность | региональные нормативы градостроительного проектирования Кемеровской области |
| 6.6 | Пожарные депо | уровень обеспеченности, объект | региональные нормативы градостроительного проектирования Кемеровской области |
|  |  | доступность | региональные нормативы градостроительного проектирования Кемеровской области |
| 6.7 | Укрытия | уровень обеспеченности, единиц | региональные нормативы градостроительного проектирования Кемеровской области |
|  |  | доступность, | региональные нормативы градостроительного проектирования Кемеровской области |
| 6.8. | Бюро похоронного обслуживания | уровень обеспеченности, объект | табл. Д.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| 6.9. | Кладбище традиционного захоронения | уровень обеспеченности, единиц | табл. Д.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| 6.10 | Муниципальный архив | уровень обеспеченности, объект | табл. 2 СН 426-82 «Инструкция по проектированию архивов», разраб. ЦНИИЭП комплексов и зданий культуры, спорта и управления им. Б.С. Мезенцева Госгражданстроя |
|  |  | доступность, | региональные нормативы градостроительного проектирования Кемеровской области |
| 6.11 | Театр | уровень обеспеченности, место на 1 тыс. чел. | табл. Д.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | транспортная доступность, мин. | показатели транспортной доступности определены расчетным путем, с учетом транспортных маршрутов |
| 6.12 | Музей | уровень обеспеченности, объект. | табл. Д.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | транспортная доступность, мин. | показатели транспортной доступности определены расчетным путем, с учетом транспортных маршрутов |
| 6.13 | Дома культуры | уровень обеспеченности, м2 площади пола на 1 тыс.чел. | табл. Д.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | транспортная доступность, мин. | показатели транспортной доступности определены расчетным путем, с учетом транспортных маршрутов |
| 6.14 | Библиотека | уровень обеспеченности, читательских мест на 1 тыс. чел. | табл. Д.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | транспортная доступность, мин. | показатели транспортной доступности определены расчетным путем, с учетом транспортных маршрутов |
| 6.15 | Кинотеатры | уровень обеспеченности, место на 1 тыс. чел. | табл. Д.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | транспортная доступность, мин. | показатели транспортной доступности определены расчетным путем, с учетом транспортных маршрутов |
| 6.16 | Универсальные спортивно-зрелищные залы, в том числе с искусственным льдом, | уровень обеспеченности, место на 1 тыс. чел. | табл. Д.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | транспортная доступность, мин. | показатели транспортной доступности определены расчетным путем, с учетом транспортных маршрутов |
| 6.17 | Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации местного (муниципального) значения | уровень обеспеченности, объект | определен в соответствии со сведениями Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, перечнем объектов культурного наследия, подлежащих государственной охране на территории г.Прокопьевска |
| 6.18 | Городские парки | уровень обеспеченности, объект | принят исходя из фактического наличия |
|  |  | транспортная доступность, минут | пункт 9.4 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| 6.19 | Лечебно-оздоровительные местности и курорты на территории городского округа; | уровень обеспеченности, объект | принят исходя из фактического наличия |
|  |  | транспортная доступность, часов | пункт 9.7 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| 6.20 | Объекты отдыха и туризма на территории городского округа; | уровень обеспеченности, м2 на одного человека | табл. Д.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | транспортная доступность, минут | пункт 9.7 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| 7 | Объекты благоустройства территории |  |  |
| 7.1 | Площадь озелененных территорий общего пользования - парков, садов, скверов, бульваров | уровень обеспеченности, площадь озелененных территорий общего пользования, м2 на одного человека | пункт 9.8 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | транспортная доступность, минут | пункт 9.7 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| 7.2 | Стоянки автомобилей для нижеследующих объектов |  |  |
| 7.2.1 | Учреждения органов государственной власти, органы местного самоуправления | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | # П.4.22 СП СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 7.2.2 | Административно-управленческие учреждения, здания и помещения общественных организаций | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | # П.4.22 СП СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 7.2.3 | Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | # П.4.22 СП СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 7.2.4 | Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения: |  |  |
| 7.2.4.1 | - с операционными залами | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | # П.4.22 СП СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 7.2.4.1 | - без операционных залов | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | # П.4.22 СП СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 7.2.5 | Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств городского значения | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | # П.4.22 СП СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 7.2.6 | Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | # П.4.22 СП СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 7.2.7 | Научно-исследовательские и проектные институты | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | # П.4.22 СП СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 7.2.8 | Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | # П.4.22 СП СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 7.2.9 | Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов | уровень обеспеченности, машино-мест на 1000 чел., работающих в двух смежных сменах | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | # П.4.22 СП СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 7.2.10 | Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты) | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | # П.4.22 СП СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 7.2.11 | Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.) | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | # П.4.22 СП СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 7.2.12 | Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.) | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | # П.4.22 СП СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 7.2.13 | Рынки постоянные: |  |  |
| 7.2.13.1 | - универсальные и непродовольственные | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | # П.4.22 СП СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 7.2.13.2 | - продовольственные и сельскохозяйственные | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | # П.4.22 СП СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 7.2.14 | Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе) | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | # П.4.22 СП СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 7.2.15 | Объекты коммунально-бытового обслуживания: |  |  |
| 7.2.15.1 | - бани | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | # П.4.22 СП СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 7.2.15.2 | - ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | # П.4.22 СП СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 7.2.15.3 | - салоны ритуальных услуг | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | # П.4.22 СП СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 7.2.15.4 | - химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др. | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | # П.4.22 СП СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 7.2.16 | Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | # П.4.22 СП СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 7.2.17 | Театры, концертные залы: |  |  |
| 7.2.17.1 | - городского значения (1-й уровень комфорта) | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | # П.4.22 СП СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 7.2.18 | Киноцентры и кинотеатры |  |  |
| 7.2.18.1 | - городского значения (1-й уровень комфорта) | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | # П.4.22 СП СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 7.2.18.2 | - другие (2-й уровень комфорта) | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | # П.4.22 СП СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 7.2.19 | Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | # П.4.22 СП СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 7.2.20 | Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.) | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | # П.4.22 СП СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 7.2.21 | Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | # П.4.22 СП СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 7.2.22 | Бильярдные, боулинги | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | # П.4.22 СП СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 7.2.23 | Спортивные комплексы и стадионы с трибунами | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | # П.4.22 СП СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 7.2.24 | Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и тренажерные залы) |  |  |
| 7.2.24.1 | - общей площадью менее 1000 м2 | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | # П.4.22 СП СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 7.2.24.2 | - общей площадью 1000 м2 и более | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | # П.4.22 СП СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 7.2.25 | Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локального и районного уровней обслуживания: |  |  |
| 7.2.25.1 | - тренажерные залы площадью 150 - 500 м2 | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | # П.4.22 СП СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 7.2.25.2 | - ФОК с залом площадью 1000 - 2000 м2 | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | # П.4.22 СП СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 7.2.25.3 | - ФОК с залом и бассейном общей площадью 2000 - 3000 м2 | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | # П.4.22 СП СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 7.2.26 | Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.) | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | # П.4.22 СП СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 7.2.27 | Аквапарки, бассейны | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | # П.4.22 СП СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 7.2.28 | Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 м2 | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | # П.4.22 СП СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 7.2.29 | Железнодорожные вокзалы | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | # П.4.22 СП СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 7.2.30 | Автовокзалы | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | # П.4.22 СП СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |

4. Правила и область применения расчетных показателей,

содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Прокопьевского городского округа

Нормативы градостроительного проектирования распространяются на предлагаемые к размещению на территории Прокопьевского городского округа объекты местного значения, относящиеся к областям, указанным в статье 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статье 4 Закона Кемеровской области от 25.12.2017 №111-ОЗ «О видах объектов регионального и местного значения».

Расчетные показатели подлежат применению органами местного самоуправления Прокопьевского городского округа, разработчиком градостроительной документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в части установления соответствия её решений целям повышения качества жизни населения.

При планировании размещения в границах территории проекта планировки различных объектов следует оценивать обеспеченности рассматриваемой территории объектами соответствующего вида, которые расположены (или могут быть расположены) не только в границах данной территории, но также и вне ее границ в пределах максимальной территориальной доступности, установленной для соответствующих объектов. Необходимо также учитывать возможное влияние планируемого к размещению объекта на прилегающие территории, на потребность в обеспечении населения в границах квартала (микрорайона) объектами социально-бытового и культурного обслуживания, возможность организации подходов и подъездов к существующим и вновь формируемым земельным участкам.

Нормативы градостроительного проектирования обязательны к применению при:

- подготовке проекта генерального плана Прокопьевского городского округа;

- подготовке проекта правил землепользования и застройки Прокопьевского городского округа;

- подготовке документации по планировке территории Прокопьевского городского округа;

- архитектурно-строительном проектировании;

- подготовке программ (схем) комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры Прокопьевского городского округа;

- подготовке градостроительных планов земельных участков;

- подготовке проектов правил благоустройства территории Прокопьевского городского округа;

- принятии решений о развитии застроенных территорий.

Председатель

Прокопьевского городского

Совета  народных депутатов							  Н. А. Бурдина