РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область - Кузбасс

Прокопьевский городской округ

ПРОКОПЬЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

6-го созыва

(сорок шестая сессия)

Решение № 318

от  _29. 10. 2021

принято Прокопьевским городским

Советом народных депутатов

29. 10. 2021

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Прокопьевский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003       
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 8, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Прокопьевского городского Совета народных депутатов от 24.06.2011 № 659 «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Прокопьевского городского округа» 
(в редакции решения Прокопьевского городского Совета народных депутатов от 29.10.2018 № 017), Уставом  муниципального образования «Прокопьевский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»,

Прокопьевский городской Совет народных депутатов

Решил:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Прокопьевский городской округ Кемеровской области-Кузбасса» согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу следующие решения Прокопьевского городского Совета народных депутатов:

от  28.06.2019 № 107 «Об утверждении Нормативов градостроительного проектирования Прокопьевского городского округа»;

от  25.12.2020 № 229 «О внесении изменений в Нормативы градостроительного проектирования Прокопьевского городского округа, утвержденные решением Прокопьевского городского Совета народных депутатов от 28.06.2019 № 107».

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Шахтерская правда» и вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Прокопьевского городского Совета народных депутатов по вопросам местного самоуправления и правоохранительной деятельности.

Председатель

Прокопьевского городского

Совета  народных депутатов					                      Н. А. Бурдина

Глава

города Прокопьевска 					                                  А. Б. Мамаев

« 29 » октября  2021

(дата подписания)

Приложение к решению

Прокопьевского городского

Совета народных депутатов

от  29.10.2021 № 318

Местные нормативы

- градостроительного проектирования

- муниципального образования «Прокопьевский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»

- Введение

Местные нормативы градостроительного проектирования  муниципального образования «Прокопьевский городской округ» устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Прокопьевского городского округа, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статье 21 Закона Кемеровской области от 12.07.2006 № 98-ОЗ «О градостроительстве, комплексном развитии территорий и благоустройстве Кузбасса», объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения населения Прокопьевского городского округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Прокопьевского городского округа.

Местные нормативы градостроительного проектирования включают 
в себя:

1) основную часть, устанавливающую расчетные показатели, предусмотренные   статьей 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации  и статьей 21 Закона Кемеровской области от 12.07.2006 № 98-ОЗ «О градостроительстве, комплексном развитии территорий и благоустройстве Кузбасса»;

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся 
в основной части местных нормативов градостроительного проектирования;

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся 
в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.

.

- Основная часть

2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Прокопьевского городского округа

В соответствии с Законом Кемеровской области от 12.07.2006 № 98-ОЗ
«О градостроительстве, комплексном развитии территорий и благоустройстве Кузбасса» к объектам местного значения городского округа в области электро-, тепло- , газо- и водоснабжения населения, водоотведения относятся следующие виды объектов:

- линии электропередачи до 35 кВ включительно;

- электрические подстанции до 35 кВ включительно;

- объекты теплоснабжения (тепловые перекачивающие насосные станции);

- сети теплоснабжения (теплопроводы магистральные, теплопроводы распределительные (квартальные);

- распределительные трубопроводы для транспортировки газа (газопроводы распределительные высокого давления, газопроводы распределительные среднего давления);

- объекты водоснабжения (водозаборы, водопроводные очистные сооружения, насосные станции);

- сети водоснабжения (водоводы, водопроводы);

- объекты водоотведения (очистные сооружения, очистные сооружения дождевой канализации, канализационная насосная станция);

- сети водоотведения (канализация самотечная, канализация напорная).

Таблица 1.

Расчетные показатели, устанавливаемые

для объектов местного значения в области инженерной инфраструктуры

| № | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Линии электропередач ЛЭП-10кВ | уровень обеспеченности, км | не подлежит нормированию | м | не подлежит нормированию |
| 2 | Линии электропередач ЛЭП-6кВ | уровень обеспеченности, км | не подлежит нормированию | м | не подлежит нормированию |
| 3 | Линии электропередач ЛЭП-0,4кВ | уровень обеспеченности, км | не подлежит нормированию | м | не подлежит нормированию |
| 4 | Воздушные линии электропередач ВЛЭП-10кВ | уровень обеспеченности, км | не подлежит нормированию | м | не подлежит нормированию |
| 5 | Воздушные линии электропередач ВЛЭП-6кВ | уровень обеспеченности, км | не подлежит нормированию | м | не подлежит нормированию |
| 6 | Воздушные линии электропередач ВЛЭП-0,4кВ | уровень обеспеченности, км | не подлежит нормированию | м | не подлежит нормированию |
| 7 | Подстанции трансформаторные и распределительные 10кв и 6кВ | уровень обеспеченности, объект | не подлежит нормированию | м | не подлежит нормированию |
| 8 | Тепловые перекачивающие насосные станции | уровень обеспеченности, объект | не подлежит нормированию | м | не подлежит нормированию |
| 9 | Теплопроводы магистральные | уровень обеспеченности, км | не подлежит нормированию | м | не подлежит нормированию |
| 10 | Теплопроводы распределительные (квартальные ) | уровень обеспеченности, км | не подлежит нормированию | м | не подлежит нормированию |
| 11 | Газопроводы распределительные высокого давления | уровень обеспеченности, км | не подлежит нормированию | м | не подлежит нормированию |
| 12 | Газопроводы распределительные среднего давления | уровень обеспеченности, км | не подлежит нормированию | м | не подлежит нормированию |
| 13 | Водозаборы | уровень обеспеченности, объект | не подлежит нормированию | м | не подлежит нормированию |
| 14 | Водопроводные очистные сооружения | уровень обеспеченности, объект | не подлежит нормированию | м | не подлежит нормированию |
| 15 | Насосные станции | уровень обеспеченности, объект | не подлежит нормированию | м | не подлежит нормированию |
| 16 | Водоводы | уровень обеспеченности, км | не подлежит нормированию | м | не подлежит нормированию |
| 17 | Водопроводы | уровень обеспеченности, км | не подлежит нормированию | м | не подлежит нормированию |
| 18 | Очистные сооружения | уровень обеспеченности, объект | не подлежит нормированию | м | не подлежит нормированию |
| 19 | Очистные сооружения дождевой канализации | уровень обеспеченности, объект | не подлежит нормированию | м | не подлежит нормированию |
| 20 | Канализационные насосные станции | уровень обеспеченности, объект | не подлежит нормированию | м | не подлежит нормированию |
| 21 | Канализация самотечная | уровень обеспеченности, км | не подлежит нормированию | м | не подлежит нормированию |
| 22 | Канализация напорная | уровень обеспеченности, км | не подлежит нормированию | м | не подлежит нормированию |

2.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области автомобильных дорог и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Прокопьевского городского округа

Таблица 2.

Расчетные показатели, устанавливаемые

для объектов местного значения в области автомобильных дорог

| № | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величи-на | Единица измерения | Величина |
| 1 | Автомобильные дороги | уровень обеспеченности, плотность автомобильных дорог, км.на 1 тыс. кв. км. территории | 0,92 | Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки, м | 25 |
| 2 | Велосипедные дорожки: |  |  |  |  |
| 2.1. | Специально выделенная полоса, предназначенная для движения велосипедного транспорта, которая может устраиваться на магистральных улицах общегородского значения 2-го и 3-го классов районного значения и жилых улицахв составе поперечного профиля улично-дорожной сети | уровень обеспеченности, число полос движения велосипедистов: -при движении в одном направлении; - при движении в двух направлениях | 1 2 | доступ-ность, м | не подлежит нормирова-нию |
| 2.2. | На рекреационных территориях в жилых зонах и т.п. | уровень обеспеченности, число полос движения велосипедистов: -при движении в одном направлении; - при движении в двух направлениях | 1 2 | доступ- ность, м. | не подлежит нормирова-нию |

2.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Прокопьевского городского округа

В соответствии с Законом Кемеровской области от 12.07.2006 № 98-ОЗ
«О градостроительстве, комплексном развитии территорий и благоустройстве Кузбасса» к объектам местного значения городского округа в области физической культуры и массового спорта относятся объекты спорта, включающие раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в том числе физкультурно-оздоровительные комплексы), плоскостные спортивные сооружения (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля), крытые спортивные объекты с искусственным льдом, плавательные бассейны (крытые и открытые общего пользования).

Таблица 3.

Расчетные показатели, устанавливаемые

для объектов местного значения в области физической

культуры и массового спорта

| № | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне | уровень обеспеченности, м2 общей площади на 1 тыс. чел. | 70-80 | доступность, м. | 500 |
| 2 | Спортивные залы общего пользования | уровень обеспеченности, м2 площади пола на 1 тыс. чел. | 60-80 | доступность, м. | 1500 |
| 3 | Бассейны крытые и открытые общего пользования | уровень обеспеченности, м2 зеркала воды на 1 тыс. чел. | 20-25 | транспортная доступность, мин. | 30 |
| 4 | Универсальные спортивно-зрелищные залы, в том числе с искусственным льдом | уровень обеспеченности, место на 1 тыс. чел. | 6-9 | транспортная доступность, мин. | 30 |
| 5 | Плоскостные спортсооружения | уровень обеспеченности, объектов на 100000 населения | 110 | транспортная доступность, мин. | 30 |
| 6 | Стадионы | уровень обеспеченности, объектов на 100000 населения | 1 | транспортная доступность, мин. | 30 |

2.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Прокопьевского городского округа

В соответствии с Законом Кемеровской области от 12.07.2006 № 98-ОЗ
«О градостроительстве, комплексном развитии территорий и благоустройстве Кузбасса» к объектам местного значения городского округа в области образования относятся объекты дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, организации дополнительного образования.

Таблица 4.

Расчетные показатели, устанавливаемые

для объектов местного значения в области образования

| № | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измере-ния | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | уровень обеспеченности, место | устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными образовательными организациями в пределах 85%, в том числе общего типа - 70%, специализированного - 3%, оздоровительного - 12%. | доступность, м | 300 |
| 2 | Общеобразователь-ные организации | уровень обеспеченности, учащихся | следует принимать с учетом 100%-ного охвата детей начальным общим и основным общим образованием (I - IX классы) и до 75% детей - средним общим образованием (X - XI классы) при обучении в одну смену. | доступность,м | 500 |
| 3 | Организации дополнительного образования | уровень обеспеченности, учащихся | следует принимать с учетом охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными образовательными программами на уровне 70-75% | доступность,м | 500 |

2.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Прокопьевского городского округа

В соответствии с Законом Кемеровской области от 12.07.2006 № 98-ОЗ
«О градостроительстве, комплексном развитии территорий и благоустройстве Кузбасса» к объектам местного значения городского округа в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов относятся объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов, объекты утилизации, уничтожения биологических отходов (скотомогильники с биологическими камерами, скотомогильники сибиреязвенные).

Таблица 5.

Расчетные показатели, устанавливаемые

для объектов местного значения в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

| № | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Полигоны | уровень обеспеченности, га | 0,02 на 1000 т бытовых отходов | транспортная доступность, мин. | 60 |
| 2 | Скотомогильники | уровень обеспеченности, га/обьект | 0,06 | транспортная доступность, мин. | не подлежит нормирова-нию |

2.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в в области погребения и похоронного дела и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населенияПрокопьевского городского округа

В соответствии с Законом Кемеровской области от 12.07.2006 № 98-ОЗ
«О градостроительстве, комплексном развитии территорий и благоустройстве Кузбасса» к объектам местного значения городского округа в области погребения и похоронного дела относятся места погребения (кладбища, крематории).

Таблица 6.

Расчетные показатели, устанавливаемые

для объектов местного значения в области погребения и похоронного дела

| № | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Кладбище традиционного захоронения | уровень обеспеченности,га на 1 тыс. чел. | 0,24 | транспортная доступность, мин. | 60 |

2.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области культуры и искусства и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Прокопьевского городского округа

В соответствии с Законом Кемеровской области от 12.07.2006 № 98-ОЗ
«О градостроительстве, комплексном развитии территорий и благоустройстве Кузбасса» к объектам местного значения городского округа в области культуры и искусства относятся объекты зрелищные организации (кинотеатры стационарные), объекты культурно-досугового (клубного) типа (дома (дворцы, центры) культуры, культуры и досуга, культуры и искусств, их филиалы, социально-культурные, культурно-досуговые комплексы, центры традиционной культуры, дома (центры) народного творчества, дома ремесел и фольклора, национально-культурные центры и их филиалы.

Таблица 7.

Расчетные показатели, устанавливаемые

для объектов местного значения в  области культуры и искусства

| № | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Театр | уровень обеспеченности, место на 1 тыс. чел. | 5-8 | транспортная доступность, мин. | 30 |
| 2 | Музей | уровень обеспеченности, объект | 1 | транспортная доступность, мин. | 30 |
| 3 | Дома культуры | уровень обеспеченности, м2 площади пола на 1 тыс. чел. | 50 – 60 | транспортная доступность, мин. | 30 |
| 4 | Библиотеки | уровень обеспеченности, читательских мест на 1 тыс. чел. | 2 | транспортная доступность, мин. | 30 |
| 5 | Кинотеатры | уровень обеспеченности, место на 1 тыс. чел. | 25-35 | транспортная доступность, мин. | 30 |

2.8.Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области связи и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

Прокопьевского городского округа

В соответствии с Законом Кемеровской области от 12.07.2006 № 98-ОЗ
«О градостроительстве, комплексном развитии территорий и благоустройстве Кузбасса» к объектам местного значения городского округа в области связи относятся автоматические телефонные станции, объекты почтовой связи.

Таблица 8.

Расчетные показатели, устанавливаемые

для объектов местного значения в  области связи

| № | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Автоматические телефонные станции | уровень обеспеченности, объект | не подлежит нормирова-нию | м | не подлежит нормирова-нию |
| 2 | Объекты почтовой связи | уровень обеспеченности, объект | 1 | м | 1500 |

2.9. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами благоустройства территории и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

Прокопьевского городского округа

Таблица 9.

Расчетные показатели, устанавливаемые

для обеспечения объектами благоустройства

| № | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Площадь озелененных территорий общего пользования – парков, садов, скверов, бульваров | уровень обеспеченности, площадь озелененных территорий общего пользования, м2 на одного человека | 7 | доступность, мин. | 15-20 |
| 2 | Учреждения органов государственной власти, органы местного самоуправления | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 200 – 220 м2 общей площади | доступность, м | 50 |
| 3 | Административно-управленческие учреждения, здания и помещения общественных организаций | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 100 – 120 м2 общей площади | доступность, м | 50 |
| 4 | Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 50 – 60 м2 общей площади | доступность, м | 50 |
| 5 | Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения: |  |  | доступность, м | 50 |
| 5.1 | - с операционными залами | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 30 – 35 м2 общей площади | доступность, м | 50 |
| 5.2 | - без операционных залов | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 55 – 60 м2 общей площади | доступность, м | 50 |
| 6 | Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств городского значения | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 2 – 3 преподавателя занятых в одну смену | доступность, м | 50 |
| 7 | Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 20 – 25 м2 общей площади | доступность, м | 50 |
| 8 | Научно-исследовательские и проектные институты | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 140 – 170 м2 общей площади | доступность, м | 50 |
| 9 | Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | Работающие в двух смежных сменах, 6 – 8 чел. | доступность, м | 50 |
| 10 | Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов | уровень обеспеченности, машино-мест на 1000 чел., работающих в двух смежных сменах | 140 – 160 | доступность, м | 50 |
| 11 | Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты) | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 30 – 35 м2 общей площади | доступность, м | 50 |
| 12 | Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.) | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 40 – 50 м2 общей площади | доступность, м | 50 |
| 13 | Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.) | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 60 – 70 м2 общей площади | доступность, м | 50 |
| 14 | Рынки постоянные: |  |  |  |  |
| 14.1 | - универсальные и непродовольственные | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 30 – 40 м2 общей площади | доступность, м | 50 |
| 14.2 | - продовольствен-ные и сельскохо-зяйственные | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 40 – 50 м2 общей площади | доступность, м | 50 |
| 15 | Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе) | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 4 – 5 Посадочные места | доступность, м | 50 |
| 16 | Объекты коммунально-бытового обслуживания: |  |  |  |  |
| 16.1 | - бани | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 5 – 6 единовременных посетителей | доступность, м | 50 |
| 16.2 | - ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 10 – 15 м2 общей площади | доступность, м | 50 |
| 16.3 | - салоны ритуальных услуг | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 20 – 25 м2 общей площади | доступность, м | 50 |
| 16.4 | - химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др. | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 1 – 2 рабочее место приемщика | доступность, м | 50 |
| 17 | Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 6 – 8 единовременных посетителей | доступность, м | 50 |
| 18 | Театры, концертные залы: |  |  |  |  |
|  | - городского значения (1-й уровень комфорта) | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 4 – 7 зрительских мест | доступность, м | 50 |
| 19 | Киноцентры и кинотеатры |  |  |  |  |
| 19.1 | - городского значения (1-й уровень комфорта) | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 8 – 12 зрительских мест | доступность, м | 50 |
| 19.2 | - другие (2-й уровень комфорта) | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 15 – 25 зрительских мест | доступность, м | 50 |
| 20 | Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 6 – 8 постоянных мест | доступность, м | 50 |
| 21 | Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.) | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 8 – 10 единовременных посетителей, но не менее 10 машино-мест на объект | доступность, м | 50 |
| 22 | Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 4 – 7 единовременных посетителей | доступность, м | 50 |
| 23 | Бильярдные, боулинги | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 3 – 4 единовременных посетителей | доступность, м | 50 |
| 24 | Спортивные комплексы и стадионы с трибунами | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 25 – 30 мест на трибунах | доступность, м | 50 |
| 25 | Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и тренажерные залы) |  |  |  |  |
| 25.1 | - общей площадью менее 1000 м2 | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 25 – 40 м2 общей площади | доступность, м | 50 |
| 25.2 | - общей площадью 1000 м2 и более | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 40 – 55 м2 общей площади | доступность, м | 50 |
| 26 | Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локального и районного уровней обслуживания: |  |  |  |  |
| 26.1 | - тренажерные залы площадью 150 – 500 м2 | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 8 – 10 единовременных посетителей | доступность, м | 50 |
| 26.2 | - ФОК с залом площадью 1000 – 2000 м2 | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 10 единовременных посетителей | доступность, м | 50 |
| 26.3 | - ФОК с залом и бассейном общей площадью 2000 – 3000 м2 | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 5 – 7 единовременных посетителей | доступность, м | 50 |
| 27 | Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.) | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 3 – 4 единовременных посетителей | доступность, м | 50 |
| 28 | Аквапарки, бассейны | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 5 – 7 единовременных посетителей | доступность, м | 50 |
| 29 | Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 м2 | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 6 – 7 единовременных посетителей | доступность, м | 50 |
| 30 | Железнодорожные вокзалы | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 8 – 10 пассажиров дальнего следования в час пик | доступность, м | 50 |
| 31 | Автовокзалы | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | 10 – 15 пассажиров дальнего следования в час пик | доступность, м | 50 |

3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных  нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Прокопьевский городской округ Кемеровской области-Кузбасса»

Определение совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Прокопьевского городского округа осуществлялось с учетом:

1) предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и предельных значений показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Прокопьевского городского округа, установленных в региональных нормативах градостроительного проектирования Кемеровской области - Кузбасса:

2) социально-демографического состава и плотности населения на территории Прокопьевского городского округа.

При определении совокупности расчетных показателей для объектов местного значения учтено ранжирование по группам муниципальных образований Кемеровской области, в соответствии с которым, Прокопьевский городской округ относится:

1) по внутренней территориально-пространственной организации: «А»  компактная территориально-пространственная организация;

2) по типам устойчивых систем расселения: городской тип с устойчивой системой расселения;

3) по уровню урбанизированности: «Б» средний уровень;

4) по природно-климатическим зонам (характеру рельефа): Климатический район 1В, Кузнецкая котловина;

5) отнесение муниципального образования к одной из агломераций: Кемеровской области: Новокузнецкая агломерация, - полицентрическая городская агломерация-конурбация;

6) отнесение муниципального образования к монопрофильным: моногород с наиболее сложным социально-экономическим положением.

- Обоснование расчетных показателей для объектов местного значения, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Прокопьевский городской округ Кемеровской области - Кузбасса», представлены в таблице 10.

Таблица 10.

Обоснование расчетных показателей для объектов местного значения

| № пп | Наименование объекта | Расчетный показатель | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты местного значения в области автомобильных дорог |  |  |
| 1.1 | Автомобильные дороги местного значения | уровень обеспеченности, плотность автомобильных дорог, км.на 1 тыс. кв. км. территории | рассчитан на основании статистических данных по общей протяженности дорог общего пользования определенными в статистической информации. |
|  |  | расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки, м | п.11.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| 1.2 | Велосипедные дорожки: |  |  |
| 1.2.1 | Специально выделенная полоса, предназначенная для движения велосипедного транспорта, которая может устраиваться на магистральных улицах общегородского значения 2-го и 3-го классов районного значения и жилых улицах в составе поперечного профиля улично-дорожной сети | уровень обеспеченности, число полос движения велосипедистов | табл. 11.5,11.6 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| 1.2.2 | - на рекреационных территориях в жилых зонах и т.п. | уровень обеспеченности, число полос движения | табл. 11.5,11.6 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| 2. | Объекты местного значения в области физической культуры и массового спорта |  |  |
| 2.1 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне | уровень обеспеченности, м2 общей площади на 1 тыс. чел. | табл. Д.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | табл. 10.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| 2.2 | Спортивные залы общего пользования | уровень обеспеченности, м2 площади пола на 1 тыс. чел. | табл. Д.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | табл. 10.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| 2.3 | Бассейны крытые и открытые общего пользования | уровень обеспеченности, м2 зеркала воды на 1 тыс. чел. | табл. Д.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | транспортная доступность, мин. | ч.3 Приказа Минспорта России от 24.02.2021 №108 «О рекомендован-ных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры» |
| 2.4 | Универсальные спортивно-зрелищные залы, в том числе с искусственным льдом | уровень обеспеченности, место на 1 тыс. чел. | табл. Д.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | транспортная доступность, мин. | ч.3 Приказа Минспорта России от 24.02.2021 №108 «О рекомендован-ных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры» |
| 2.5 | Плоскостные спортсооружения | уровень обеспеченности, объектов на 100000 населения | ч.1 ПриказаМинспорта России от 24.02.2021 №108 «О рекомендован-ных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры» |
|  |  | транспортная доступность, мин. | ч.3Приказа Минспорта России от 24.02.2021 №108 «О рекомендован-ных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры» |
| 2.6 | Стадионы | уровень обеспеченности, объектов на 100000 населения | ч.1Приказа Минспорта России от 24.02.2021 №108 «О рекомендован-ных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры» |
|  |  | транспортная доступность, мин. | ч.3Приказа Минспорта России от 24.02.2021 №108 «О рекомендован-ных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры» |
| 3 | Объекты местного значения в области образования |  |  |
| 3.1 | Дошкольные образовательные организации | уровень обеспеченности, место | табл. Д.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | табл. 10.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| 3.2 | Общеобразовательные организации | уровень обеспеченности, учащихся | табл. Д.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность,м | табл. 10.2 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| 3.3 | Организации дошкольного образования | уровень обеспеченности, учащихся | Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования |
|  |  | доступность,м | табл. 10.2 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| 4 | Объекты местного значения в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов |  |  |
| 4.1 | Полигоны | уровень обеспеченности, га | Табл. 12.3 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | транспортная доступность, мин. | Территориальная схема обращения с отходами производства и потребления, в том числе ствердыми коммунальными отходами, Кемеровской области, утвержденная постановлением Коллегии АдминистрацииКемеровской области от 26.09.2016 N 367 |
| 4.2 | Скотомогильники | уровень обеспеченности, га/обьект | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов |
| 5 | Объекты местного значения в области погребения и похоронного дела |  |  |
| 5.1. | Кладбище традиционного захоронения | уровень обеспеченности, единиц | табл. Д.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| 6 | Объекты местного значения в области культуры и искусства |  |  |
| 6.1 | Театр | уровень обеспеченности, место на 1 тыс. чел. | табл. Д.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | транспортная доступность, мин. | показатели транспортной доступности определены расчетным путем, с учетом транспортных маршрутов |
| 6.2 | Музей | уровень обеспеченности, объект. | табл. Д.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | транспортная доступность, мин. | показатели транспортной доступности определены расчетным путем, с учетом транспортных маршрутов |
| 6.3 | Дома культуры | уровень обеспеченности, м2 площади пола на 1 тыс.чел. | табл. Д.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | транспортная доступность, мин. | показатели транспортной доступности определены расчетным путем, с учетом транспортных маршрутов |
| 6.4 | Библиотека | уровень обеспеченности, читательских мест на 1 тыс. чел. | табл. Д.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | транспортная доступность, мин. | показатели транспортной доступности определены расчетным путем, с учетом транспортных маршрутов |
| 6.5 | Кинотеатры | уровень обеспеченности, место на 1 тыс. чел. | табл. Д.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | транспортная доступность, мин. | показатели транспортной доступности определены расчетным путем, с учетом транспортных маршрутов |
| 7 | Объекты местного значения в области связи |  |  |
| 7.1 | Объекты почтовой связи | уровень обеспеченности, объект | Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 «Об утверждении правил территориального распределения отделений почтовой связи акционерного общества «Почта России»» |
|  |  | доступность,м | Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 «Об утверждении правил территориального распределения отделений почтовой связи акционерного общества «Почта России»» |
| 8 | Объекты благоустройства территории |  |  |
| 8.1 | Площадь озелененных территорий общего пользования - парков, садов, скверов, бульваров | уровень обеспеченности, площадь озелененных территорий общего пользования, м2 на одного человека | пункт 9.8 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | транспортная доступность, минут | пункт 9.7 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| 8.2 | Стоянки автомобилей для нижеследующих объектов |  |  |
| 8.2.1 | Учреждения органов государственной власти, органы местного самоуправления | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | - П.4.22 СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 8.2.2 | Административно-управленческие учреждения, здания и помещения общественных организаций | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | - П.4.22 СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 8.2.3 | Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | - П.4.22 СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 8.2.4 | Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения: |  |  |
| 8.2.4.1 | - с операционными залами | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | - П.4.22 СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 8.2.4.1 | - без операционных залов | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | - П.4.22 СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 8.2.5 | Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств городского значения | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | - П.4.22 СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 8.2.6 | Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | - П.4.22 СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 8.2.7 | Научно-исследовательские и проектные институты | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | - П.4.22 СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 8.2.8 | Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | - П.4.22 СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 8.2.9 | Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов | уровень обеспеченности, машино-мест на 1000 чел., работающих в двух смежных сменах | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | - П.4.22 СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 8.2.10 | Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты) | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | - П.4.22 СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 8.2.11 | Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.) | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | - П.4.22 СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 8.2.12 | Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.) | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | - П.4.22 СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 8.2.13 | Рынки постоянные: |  |  |
| 8.2.13.1 | - универсальные и непродовольственные | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | - П.4.22 СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 8.2.13.2 | - продовольственные и сельскохозяйственные | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | - П.4.22 СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 8.2.14 | Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе) | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | - П.4.22 СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 8.2.15 | Объекты коммунально-бытового обслуживания: |  |  |
| 8.2.15.1 | - бани | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | - П.4.22 СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 8.2.15.2 | - ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | - П.4.22 СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 8.2.15.3 | - салоны ритуальных услуг | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | - П.4.22 СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 8.2.15.4 | - химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др. | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | - П.4.22 СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 8.2.16 | Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | - П.4.22 СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 8.2.17 | Театры, концертные залы: |  |  |
| 8.2.17.1 | - городского значения (1-й уровень комфорта) | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | - П.4.22 СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 8.2.18 | Киноцентры и кинотеатры |  |  |
| 8.2.18.1 | - городского значения (1-й уровень комфорта) | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | - П.4.22 СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 8.2.18.2 | - другие (2-й уровень комфорта) | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | - П.4.22 СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 8.2.19 | Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | - П.4.22 СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 8.2.20 | Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.) | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | - П.4.22 СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 8.2.21 | Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | - П.4.22 СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 8.2.22 | Бильярдные, боулинги | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | - П.4.22 СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 8.2.23 | Спортивные комплексы и стадионы с трибунами | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | - П.4.22 СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 8.2.24 | Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и тренажерные залы) |  |  |
| 8.2.24.1 | - общей площадью менее 1000 м2 | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | - П.4.22 СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 8.2.24.2 | - общей площадью 1000 м2 и более | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | - П.4.22 СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 8.2.25 | Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локального и районного уровней обслуживания: |  |  |
| 8.2.25.1 | - тренажерные залы площадью 150 - 500 м2 | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | - П.4.22 СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 8.2.25.2 | - ФОК с залом площадью 1000 - 2000 м2 | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | - П.4.22 СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 8.2.25.3 | - ФОК с залом и бассейном общей площадью 2000 - 3000 м2 | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | - П.4.22 СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 8.2.26 | Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.) | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | - П.4.22 СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 8.2.27 | Аквапарки, бассейны | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | - П.4.22 СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 8.2.28 | Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 м2 | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | - П.4.22 СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 8.2.29 | Железнодорожные вокзалы | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | - П.4.22 СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |
| 8.2.30 | Автовокзалы | уровень обеспеченности, 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | доступность, м | - П.4.22 СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |

4. Правила и область применения расчетных показателей,

содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Прокопьевский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Прокопьевский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» распространяются на предлагаемые к размещению на территории Прокопьевского городского округа объекты местного значения, относящиеся к областям, указанным в статье 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статье 21 Закона Кемеровской области от 12.07.2006 № 98-ОЗ «О градостроительстве, комплексном развитии территорий и благоустройстве Кузбасса».

Расчетные показатели подлежат применению органами местного самоуправления Прокопьевского городского округа, разработчиками градостроительной документации, заказчиками градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в части установления соответствия её решений целям повышения качества жизни населения.

При планировании размещения в границах территории проекта планировки различных объектов следует оценивать обеспеченности рассматриваемой территории объектами соответствующего вида, которые расположены (или могут быть расположены) не только в границах данной территории, но также и вне ее границ в пределах максимальной территориальной доступности, установленной для соответствующих объектов. Необходимо также учитывать возможное влияние планируемого к размещению объекта на прилегающие территории, на потребность в обеспечении населения в границах квартала (микрорайона) объектами социально-бытового и культурного обслуживания, возможность организации подходов и подъездов к существующим и вновь формируемым земельным участкам.

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Прокопьевский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»обязательны к применению при:

1) подготовке проекта генерального плана муниципального образования «Прокопьевский городской округ Кемеровской области-Кузбасса»;

2)подготовке документации по планировке территории                                     муниципального образования «Прокопьевский городской округ Кемеровской области-Кузбасса»;

3) архитектурно-строительном проектировании;

4)подготовке программ (схем) комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры муниципального образования «Прокопьевский городской округ Кемеровской области-Кузбасса»;

5)подготовке градостроительных планов земельных участков;

6)принятии решений о развитии застроенных территорий.

Председатель

Прокопьевского городского

Совета  народных депутатов			                               	  Н. А. Бурдина